Leistungsverzeichnis

für die Beschaffung eines Traktors als Trägerfahrzeug für den Bauhof Renchen

Objekt / Vorhaben:	Beschaffung eines Traktors als Trägerfahrzeug

mit ca. 10 t und Frontladerbetrieb

Auftraggeber:	Stadt Renchen

Bürgermeisterin Stephanie Bartsch

Hauptstraße 57

77871 Renchen

Objekt und Leistungs-	Stadt Renchen

überwachung 	A. Huschle  und S. Schäfer

Angebot über:	Traktor als Trägerfahrzeug

Das Angebot ist Einzureichen:           Elektronisch über die Vergabe Plattform

Vergabeportal-bw.de

Angebotsabgabe:	25.11.2026 bis 11.00 Uhr

Bindefrist 	24.12.2026

Anlieferungsort /			       Bauhof Renchen

Annahmestelle 		 	       Ziegelstraße 21

77871 Renchen

Allgemeine Hinweise

Die Stadt Renchen beabsichtigt, einen neuen Traktor mit ca. 10 t für den Bauhof zu beschaffen. Die Beschaffung erfolgt gemäß dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis und der technischen Beschreibung. Die Entscheidung der Stadt Renchen für die Beschaffung des Fahrzeugs erfolgt ausschließlich auf Basis der in den Vergabeunterlagen festgelegten technischen Mindestanforderungen sowie der Wertungs- und Zuschlagskriterien. Der Frontlader eines Bestandsfahrzeugs soll auch am neuen Fahrzeug genutzt werden. Die Kosten für den Umbau sind vom Bieter vollständig anzugeben. Zudem sind die Kosten der Bedarfsposition 2.0.2 in Verbindung mit 6.0.3 für die Lieferung und Montage eines neuen Frontladers anzugeben. Nur wenn der Umbau nachweislich technisch nicht möglich ist, darf Position 2.0.1 in Verbindung mit Position 6.0.2 unausgefüllt bleiben. In diesem Fall muss der Bieter seine Gründe dafür darlegen, dass die technische Ausführung nicht möglich ist. Er muss diese Gründe nachweisen können. Die Kosten der Frontladerlösung werden als Bestandteil der jeweiligen Gesamtvariante berücksichtigt. Eine isolierte Preiswertung des Trägerfahrzeugs erfolgt nicht. Die Entscheidung, ob die Bedarfsposition beauftragt wird oder nicht, obliegt allein der Stadt Renchen. Der Bieter kann hieraus keine Schadensersatzansprüche oder dergleichen ableiten bzw. geltend machen. Die Vergabe erfolgt gemäß VgV / UVgo als öffentliche Ausschreibung. Auftraggeber ist die Stadt Renchen, vertreten durch Frau Bürgermeisterin Stephanie Bartsch. Kontaktdaten: Stadt Renchen Hauptstraße 57 77871 Renchen Die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und den Bietern erfolgt ausschließlich bis zum Eröffnungstermin über die elektronische Vergabeplattform vergabeportal-bw.de. Meilensteine Veröffentlichung: 05.11.2026 Einreichungstermin / Submission: 25.11.2026, 11.00 Uhr Voraussichtliche Auftragserteilung: 14.12.2026 im GR Zuschlags- und Bindefrist: 24.12.2026 Bieterfragen Falls sich aus den vorliegenden Unterlagen Fragen ergeben sollten, sind diese rechtzeitig, möglichst bis zum 20.11.2026, zu stellen. Bieterfragen und -antworten werden grundsätzlich allen Bietern immer gleichzeitig elektronisch über die Vergabeplattform mitgeteilt und werden Bestandteil der Vergabeunterlagen. Eine Berufung auf existierende Unklarheiten oder Fehler in den Vergabe- und Vertragsunterlagen, ist nach Ablauf der o.g. Frist ausgeschlossen. Prüfung und Bewertung Prüfung und Bewertung der eingereichten Angebote erfolgt durch die Verwaltung der Stadt Renchen. Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot. Die Wirtschaftlichkeit des Angebots zeigt sich in einem Verhältnis, das als Summe von Punktwerten ermittelt wird. Es werden maximal 1.000 Punkte vergeben, davon entfallen - 500 Punkte (50%) auf die Bewertung Gesamtpreis des Angebots - 200 Punkte (20%) auf die Bewertung der Eigenschaften - 200 Punkte (20%) auf die Bewertung Unterhaltung bzw. Wartung - 100 Punkte (10%) auf die Bewertung der Lieferzeit Bewertung des Gesamtpreises des Angebots Die Bewertung der Gesamtkosten erfolgt auf Grundlage der Summe aller vom Auftraggeber zu leistenden Zahlungen. Für die Gesamtkosten können maximal 500 Punkte erzielt werden. Das Angebot mit den niedrigsten Gesamtkosten erhält 500 Punkte. Die Punktzahl der übrigen Angebote wird im umgekehrten Verhältnis zu ihren Gesamtkosten ermittelt. Berechnungsformel: Punkte Angebot = (niedrigste Gesamtkosten / Gesamtkosten des Angebots) x 500 Punkte Das Ergebnis wird auf zwei Nachkommastellen gerundet. Bewertung der Eigenschaften Die Bewertung der Eigenschaften (Mindestanforderungen), die mit „Ja” oder „Nein” zu beantworten sind, bezieht sich auf die Mindestanforderungen an das Fahrzeug. Sollte eine Eigenschaft mit „Nein” beantwortet oder nicht ausgefüllt werden, gilt dies als „Nein”. „Nein” bedeutet, dass die Mindestanforderungen nicht erfüllt sind und zum Ausschluss führen. Die Bewertung von Motorleistung, Nutzlast etc. erfolgt wie die Preisbewertung, jedoch nur mit maximal 16,67 Punkten je Wertungsposition (die Wertungspositionen sind farblich gekennzeichnet). Bewertung der Wartungskosten Die Bewertung der Wartungskosten erfolgt wie die des Preises des Angebots, jedoch nur mit maximal 200 Punkten. Bewertung des verbindlichen Liefertermins Zur Ermittlung der Gesamtwertung wird der verbindliche Liefertermin in Punktwerte umgerechnet. Für das Zuschlagskriterium „Liefertermin“ können maximal 100 Punkte erzielt werden. Das Angebot mit dem frühesten verbindlichen Liefertermin erhält 100 Punkte. Für jede weitere volle Woche, um die der verbindliche Liefertermin später liegt, werden 3 Punkte abgezogen. Teilwochen werden auf volle Wochen (Kalenderwoche) aufgerundet. Die Punktzahl kann höchstens 100 und mindestens 0 Punkte betragen. Berechnungsformel: Punkte des Angebots = 100 − (Anzahl der Wochen zwischen dem frühesten Liefertermin und dem Liefertermin des Angebots × 3) Beispiel: Liefertermin Bieter x: 05.02.2027 1e Liefertermin Bieter y: 11.05.2027 114 Wochen x 3) = 58 Punkte Liefertermin Bieter z: 08.10.2027 135 Wochen x 3) = 0 Punkte Der Traktor bzw. das Trägerfahrzeug wird im Alltag von Mitarbeitern der Stadt Renchen auf öffentlichen Straßen bewegt. Daher muss das angebotene Fahrzeug der StVZO entsprechen und dem Bauhof Renchen, Ziegelstraße 21, 77871 Renchen, zulassungsfähig übergeben werden.

Leistungsverzeichnis

| Pos. | Beschreibung | Mindestanforderung | Datenangabe oder ja/nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Trägerfahrzeug Traktor |  |  |
| 1.0.1 | Informationen zum Trägerfahrzeug | Hersteller: |  |
|  |  | Typ: |  |
| 1.1. | Technische Anforderungen |  |  |
| 1.1.1 | zGG Gesamtgewicht | min. 9.500kg, max. 11.000kg | kg |
| 1.1.2 | Breite | max. 2.550 mm | mm |
| 1.1.3 | Höhe | max. 3.000 mm | mm |
| 1.1.4 | Spurbreite | max. 2.500 mm | mm |
| 1.1.5 | Bodenfreiheit | min. 350 mm | mm |
| 1.1.6 | Wenderadius | max. 4.500 mm | mm |
| 1.1.7 | Vordere Achselast | mind. 4.000 kg | kg |
| 1.1.8 | Hintere Achselast | mind. 7.000 kg | kg |
| 1.1.9 | Nutzlast | mind. 4.000 kg | kg |
| 1.1.10 | Traktor Anforderung | EU-Verordnung 1322/2014 Aktuelle konsolidierte Version: 26/06/2018 |  |
| 1.1.11 | Fahrzeugrahmen | Vollrahmenbauweise oder vergleichbar Muss für den Betrieb von Frontanbaugeräten geeignet sein, wie z.B. Frontlader |  |
| 1.1.12 | Kotflügel vorne | schwenkbar – angepasst auf Reifengröße und Kompatibel für Frontlader |  |
| 1.1.13 | Kotflügel | Kotflügelverlängerung – angepasst auf Reifengröße |  |
| 1.1.14 | Achse vorn | Gefedert |  |
|  |  | zum verriegeln |  |
| 1.1.15 | Zugmaul-/ Anhängerkupplung hinten Sauermann Anhängerbock zur Nutzung bereits vorhandener Kupplungen | höhenverstellbar |  |
|  |  | selbsttätiger Verriegelung beim Ankuppeln |  |
|  |  | mit fern Auslösung |  |
|  |  | Ø 38mm |  |
|  |  | Stützlast mind. 2to |  |
|  |  | Sauermann Anhängerbock zur Nutzung bereits vorhandener Kupplungen |  |
| 1.1.16 | Korrosionsschutz gegen Rost für das gesamte Fahrzeug | Standardfarbe Hersteller | Farbe: |
| 1.1.17 | Anbau einer Kommunalplatte | Festangebaute Kommunalplatte Größe III zur Aufnahme von Anbaugeräten, wie Schneeschild. Die Funktion des Frontladers darf nicht beeinträchtig sein. |  |
| 1.2. | Motor |  |  |
| 1.2.1 | Leistung | Nennleistung nach ECE R 120mind. 100 PS / 75 kW | PS/kW: |
| 1.2.2 | Zylinder | max. 4 Zylinder | Anzahl: |
| 1.2.3 | Aufladung des Motors | Turbo mit Ladeluftkühlung |  |
| 1.2.4 | Einspritzverfahren | Elektronisch gesteuertes Hochdruck-Common-Rail-System |  |
| 1.2.5 | Abgasstufe Umwelt | mind. Stufe V oder besser | Abgasstufe: |
| 1.2.6 | Abgasreinigung | Katalysator |  |
|  |  | DPF + SCR |  |
|  |  | AdBlue |  |
| 1.2.7 | Öl und Kühlmittel Temperaturüberwachung | Digital mit Warneinrichtung akustisch oder optisch |  |
| 1.2.8 | Motor-Start-Einrichtung | Elektrostarter |  |
| 1.2.9 | Motorkühlung | Wassergekühlt |  |
| 1.2.10 | Kraftstofftank | Kunststofftank |  |
|  |  | mit Unterbodenschutz |  |
| 1.2.11 | Schallpegel innen | max. 73dba | dba |
|  | Schallpegel außen | max. 78dba | dba |
| 1.2.12 | Kraftstoffanzeige | Standard Hersteller |  |
| 1.2.13 | Reinigung Motorkühlung | Schutzfanggitter leicht zu reinigen |  |
|  |  | Reversibler Kühlerlüfter /Umkehrlüfter |  |
| 1.2.14 | Sicherheit für Fahrer und Bediener | Keine Gefährdung durch Temperatur, Flüssigkeit, Gase, Dämpfe, drehende Teile |  |
| 1.2.15 | Lage der Auspuffanlage | Es dürfen keine gesundheitsschädlichen Gase den Fahrer oder andere Bedienpersonen belästigen oder gefährden. Dies gilt für alle Personen, die sich während des Betriebs auf der Maschine aufhalten. |  |
| 1.2.16 | Tankvolumen | mind. 150L | Liter |
| 1.2.17 | AdBlue Tank | mind. 15L | Liter |
| 1.2.18 | Motorhaube | flach abfallend für bessere Sicht bei Frontladerarbeiten |  |
| 1.3. | Getriebe |  |  |
| 1.3.1 | Das Getriebe | muss auf Motor und Anbaugeräte abgestimmt sein |  |
| 1.3.2 | Automatischer Schaltung | Stufenlos mit ruckfreier Beschleunigung und Verzögerung für schonende Arbeitsweise |  |
| 1.3.3 | Wendeschaltung Funktion 2 Fahrbereiche (vorwärts/ rückwärts) | Stopp-, Fahrt- und Parkstellung |  |
| 1.3.4 | Geschwindigkeitsausführung | maximale Geschwindigkeit 40 km/h | km/h |
| 1.3.5 | Getriebeöl | Hochwertiges Getriebeöl für geringen Verschleiß mit guten Warmlaufeigenschaften | Getriebeöl: |
| 1.3.6 | Tempomat Funktion | frei wählbar mit Speicherplätzen |  |
| 1.3.7 | Geschwindigkeitsregelung | mit Fahrpedal für den Fuß |  |
|  |  | ergonomisch angebrachten Handfahrhebel |  |
| 1.3.8 | Automatische Grenzlastregelung | Wirkungsgradoptimiertes Zusammenspiel von Motor und Getriebe |  |
| 1.3.9 | Sicherheit | Berganfahrassistent oder vergleichbar |  |
| 1.3.10 | Heckzapfwelle | mind. 540/ 540E/ 1000/ U/min |  |
|  |  | Konstante Zapfwellendrehzahl bei Unterschiedlicher Fahrgeschwindigkeit |  |
| 1.3.11 | Zapfwellenfernbedienung | In der Fahrerkabine und zusätzlich an den hinteren Kotflügeln, links und rechts, angebracht |  |
| 1.4. | Hydraulikanlage/ Frontlader |  |  |
| 1.4.1 | Hydrauliköl | Hochwertiges Hydrauliköl geeignet für Dauerbetrieb unter Volllast. Einsatzbereich auch bei niedrigen Temperaturen, z.B. Winterdienst. | Hydrauliköl: |
| 1.4.2 | Hydraulikpumpenleistung | mind. 100 l/min | l/min |
| 1.4.3 | Hydraulikzusatztank | mind. 14 Liter | Liter |
| 1.4.4 | Hydraulikventilbetätigung Steuerung | Kreuzschalthebel und Multifunktionsjoystick |  |
|  |  | Für Fronthydraulik und Frontlader |  |
|  |  | Mit Vor- und Rückwärtsfahrt-Funktion |  |
| 1.4.5 | elektronische Proportionalventile | In Menge und Zeiteinstellung über Terminal |  |
| 1.4.6 | elektronisch betätigte Steuergeräte bedienbar über Joystick | drei Stück |  |
| 1.4.7 | Hydraulikanschlüsse | Heckseitig doppelwirkend 3-Mal |  |
|  |  | Frontseitig doppeltwirkend 2-Mal für die Bedienung für vorhanden Schneepflug |  |
|  |  | Euroschnellwechselrahmen 3. Ölkreis, Multikuppler unter Last kuppelbar |  |
| 1.4.8 | Hydraulikrücklauf drucklos | Heckseitig |  |
| 1.4.9 | Hydraulikrücklauf drucklos | Frontseitig |  |
| 1.4.10 | Hydraulikanschlusssystem | unter Druck koppelbar |  |
| 1.4.11 | Hydraulikbedienung extern gut zugänglich | am Heck |  |
|  |  | an der Front |  |
| 1.4.12 | Hydraulikanschlüsse mit Ventilklappen | selbstschließend |  |
| 1.4.13 | Hydraulischer Oberlenker Kategorie III | von außen bedienbar heckseitig, gut zugängig |  |
| 1.4.14 | Umwelt | Ölbindemittel Notfall-Set, an einen gut zugänglichen Platz |  |
| 1.5. | Allradtechnik |  |  |
| 1.5.1 | Sperrdifferential 100% Sperre | Vorderachse |  |
|  |  | Hinterachse |  |
| 1.5.2 | Schaltung für Allrad und Differential | Manuelle Bedienung |  |
| 1.6. | Bremsen |  |  |
| 1.6.1 | Ansteuerung der Bremse | Hydraulisch mit Druckunterstützung |  |
| 1.6.2 | Handbremse, alternativ Parksperre | Unabhängig mit Ansteuerung der Druckluftbremse |  |
| 1.6.3 | Druckluftanlage | Zweikreisbremse |  |
| 1.6.4 | Für Anhängerbetrieb | Druckluft |  |
|  |  | 2-Leitungsanlage |  |
|  |  | mit Lufttrockner |  |
| 1.6.5 | ABS Steckdose für Anhängerbetrieb am Heck | 12V / 24V |  |
| 1.6.6 | Bremsanlage | Muss auf das Träger-/ Zugfahrzeug abgestimmt sein |  |
| 1.6.7 | Bremse Vorderachse | Zusätzliche Bremse an der Vorderachse für höhere Bremsleistung |  |
| 1.7. | Bereifung / Felge |  |  |
| 1.7.1 | Bereifung und Profil | Nokian, oder vergleichbar, enges Blockprofil, ideal für Gras- und Kommunalarbeiten | Reifen Marke: |
|  |  |  | Reifen Typ: |
|  |  |  | Profil: |
| 1.7.2 | Reifenbreite | Achse vorne max. Breite 400/80R24. Größe unter Berücksichtigung minimale Fahrzeughöhe | Größe: |
|  |  | Achse hinten mind. Breite 480/80R34 Größe unter Berücksichtigung minimaler Fahrzeughöhe | Größe: |
| 1.7.3 | Felgen Ausführung | Muss zur Reifengröße passen |  |
|  |  | Vollstahlfegen |  |
|  |  | Ventilschutz |  |
| 1.7.4 | Reifenschutz | Kotflügelverbreiterung an die Reifengröße angepasst |  |
| 1.8. | Elektrische Anlage |  |  |
| 1.8.1 | Bordspannung | 12V |  |
| 1.8.2 | Batterie Stärke | mind. 110 Ah | Ah: |
| 1.8.3 | Drehstromgenerator | mind. 200 A | A: |
| 1.8.4 | Schutz vor Unterspannung | Batterie-Trennschalter |  |
| 1.8.5 | 12 V Versorgung | für Anhängerbetrieb |  |
| 1.8.6 | 13 poliger Stecker vorn | für Zusatzbeleuchtung |  |
| 1.8.7 | 13 poliger Stecker hinten | für Anhängerbetrieb |  |
| 1.9. | Fahrerkabine |  |  |
| 1.9.1 | Sicherheitskabine | Sicherheitszelle nach Norm (ROPS – Roll-Over Protective Structures) |  |
| 1.9.2 | Arbeitsscheinwerfer in LED an Fahrerkabine im oberen Bereich | Hinten/ vorn/ seitliche rechts und links, Schaltbar in der Kabine mit Kontrollleuchten |  |
| 1.9.3 | Zusatzbeleuchtung | Trittstufenbeleuchtung |  |
| 1.9.4 | Schutz der Kabine und der Arbeitsscheinwerfer oben | Umlaufender Astabweiser, stabile Ausführung |  |
| 1.9.5 | Zusätzliche Fahrscheinwerfer | An der A-Säule nach StVO zum Einsatz bei Fahrten mit Frontanbauten |  |
| 1.9.6 | Klimatisierung | Klimaanlage |  |
| 1.9.7 | Heizung | Motorwärmetauscher, stufenlos einstellbar, optimale Luftverteilung und ausreichende Heizleitung |  |
| 1.9.8 | Lenkrad | Höhen und Neigungsverstellung |  |
| 1.9.9 | 2 x 12 V Steckdose | Für elektrische Verbraucher |  |
| 1.9.10 | 2 x Ladefunktion | USB Anschluss |  |
| 1.9.11 | Fahrerterminal, Bedienungskonsole | Monitor bedienbar über Tasten und Hebel, alternative Touchscreen |  |
| 1.9.12 | Kamerasystem für die Sicht nach vorne und hinten für Fahren bei Überlänge, sowie beim Rückwärtsfahren oder Arbeiten im Heckbereich | Hochauflösende Farbkamera soweit wie möglich vorn Montiert, Absprache bei Baubesprechung, Wasserdicht nach IP69 und beheizt |  |
|  |  | Über Spiralkabel mit Magnetfußbefestigung |  |
|  |  | Hochauflösende Farbkamera am Heck der Kabine montiert, wasserdicht IP69, beheizt, mit Möglichkeit der Adaption eines Spiralkabels (3m) und zusätzlichen Magnetfußhalter |  |
|  |  | Darstellung über einen Farbmonitor mind. 7“, Anbringung in der Fahrerkabine nach Baubesprechung | Ausführung/Typ: |
| 1.9.13 | 1 x Signalanschluss | DIN – Signalsteckdose 7-polig |  |
| 1.9.14 | Fahrersitz | Luftgefedert, Höheneinstellung stufenlos Längsverstellung, Lendenwirbelunterstützung, Neigungsverstellung, Sicherheitsgurt, automatische Fahrergewichtseinstellung, Sitzheizung, Separater, robuster Sitzbezug Seiten- und Längsfederung Drehung mind. 20° rechts |  |
| 1.9.15 | Beifahrersitz (Notsitz) | Links neben Fahrersitz klappbar und mit Sicherheitsgurt |  |
| 1.9.16 | Frontscheibe | Durchgehend von Kabinenboden bis Dachkante Wärmeschutzverglasung Sonnenrollo vorn Scheibenwischer- Waschanlage vorn |  |
| 1.9.17 | Heckscheibe | Scheibenwischer- Waschanlage hinten Sonnenrollo Heckscheibe |  |
| 1.9.18 | Dachfenster vorne | Es muss die Sicht nach vorne oben im Dach gewährleistet sein. Für Arbeiten mit dem Frontlader inkl. Sonnenschutz. |  |
| 1.9.19 | Kabinenfederung | mind. mechanisch |  |
| 1.9.20 | Seitenspiegel rechts und links | mit Weitwinkelspiegel, manuell verstellbar mit Teleskopfunktion |  |
| 1.9.21 | Handy Befestigung | Universal Handy Halterung |  |
| 1.9.22 | Einbau einer Bedieneinheit für Wegbaugerät Saphir PS 2250 PROFI | Platz wird bei Baubesprechung festgelegt |  |
| 1.9.23 | Radio mit Telefonfunktion und Freisprecheinrichtung | Radio/AM/FM/DAB+ mind. zwei Lautsprecher Bluetooth Funktion Mikrofon Antenne |  |
| 1.9.24 | Innenraum Luftfilter | gegen Pollen und Feinstaub |  |
| 1.9.25 | Sicherheitsbeleuchtung nach DIN 14620 | 2x Rundumleuchten orange in LED Am Kabinendach oben Abnehmbar Schalter mit Kontrolllicht im Fahrerhaus |  |
| 1.9.26 | Schutz vor Dreck innen Raumboden | Separate Bodenmatte in Gummi |  |
| 1.9.27 | Diebstahlsicherung | 3x Unikatschlüssel für Kabinentürschloss |  |
| 1.9.28 | Brandbekämpfung | 2kg ABC-Pulverlöscher an einen sicheren und leicht zugänglichen Platz anbringen |  |
| 1.9.29 | Kreuzschalthebel für Frontlader/ Frontkraftheber | 2 Hydrauliksteuergeräte doppeltwirkend Schaltmöglichkeit für 2 elektrische Umschaltventile (3. und 4. Kreis Frontlader) |  |
| 1.9.30 | Beleuchtung nach StVO vorne bzw. hinten in LED | Standlicht Abblendlicht Fernlicht Nebelscheinwerfer Fahrtrichtungsanzeige Bremslicht Nebelschlussleuchte |  |
| 1.9.31 | Warnton bei Rückwärtsfahrt | Automatisches Einschalten beim Rückwärtsfahren, abschaltbar |  |
| 1.9.32 | Getränkehalter | gut zugänglicher Platz |  |
| 1.9.33 | Werkzeugkiste abschließbar | Größe für Fettpresse und klein Werkzeug, Platz bei Baubesprechung |  |
| 1.10. | Heckkraftheber |  |  |
| 1.10.1 | Anbau Maß | Kat. 3 mit Schnellkuppler Kat. III |  |
| 1.10.2 | Hubkraft oben | mind. 50 kN |  |
| 1.10.3 | Bedienung | Von innen und außen, Kotflügel rechts und links |  |
| 1.10.4 | Unterlenker mit Fanghaken | Fanghaken Kategorie 3N/3 |  |
| 2.0. | Bedarfsposition Frontlader |  |  |
| 2.0.1 | An-/Umbau von einem vorhandenen Frontlader oder Pos. 2.0.2 | Fabrikat: Johne Deere H340 Baujahr 2014 Dazu gehört insbesondere: - erforderliche Adapter, Konsolen oder Anbauteile, - Anpassung von Hydraulik, Elektrik und Bedienung, - Montage und Inbetriebnahme, - erforderliche Prüfungen, - Nachweis der sicheren und bestimmungsgemäßen Funktion, - gegebenenfalls Anpassung oder Prüfung der Zulassung, - Gewährleistung für die ausgeführten Umbauarbeiten |  |
| 2.0.2 | Bedarfsposition: Neuer Frontlader | Frontlader mit Anbaukonsole am Hauptrahmen des Traktors angeschraubt, ohne Abstützung auf andere Bauteile wie Hinterachse. Ausführung mit Schnellwechselrahmen |  |
|  |  | Mechanische Parallelführung und Schwimmstellung |  |
|  |  | Euroschnellwechselrahmen, 3. Ölkreis, Multikuppler unter Last kuppelbar. |  |
|  |  | Integrierte Abstellstützen |  |
|  |  | ohne Schwingungsdämpfer |  |
|  |  | Schürftiefe von min. 100 mm |  |
|  |  | Hubhöhe Drehpunkt Werkzeug min. 3500 mm |  |
|  |  | Hubkraft am Drehpunkt Werkzeug bei max. Höhe min. 1,8 to |  |
|  |  | Lasthalteventil (Zulassung für Arbeiten mit Korb) |  |
|  |  | elektrische Steuerung mit Joystick, Bedienung dreier hydraulischer Funktionen gleichzeitig (für Frontlader und Räumschild) |  |
|  |  | Zubehör zum Frontlader Palettengabel Belastung von ca. 1,5 to, Gabelzinkenlänge ca. 1,20 m passend zum angebotenen Frontlader |  |
|  |  | Zubehör zum Frontlader Schwergutschaufel verstärkt, Breite ca. 2,20m passend zum angebotenen Frontlader |  |
|  | Informationen zum Frontlader | Hersteller: |  |
|  |  | Typ: |  |
| 3.0 | Einweisung/ Dokumentation/ Information/Wartungskosten |  |  |
| 3.0.1 | Das Trägerfahrzeuges muss im verkehrssicheren Zustand sein. Trägerfahrzeug und Anbaugeräte müssen auf einander abgestimmt und voll funktionsfähig sein. | Mit TÜV-Abnahme für Eintragung in die Fahrzeugpapiere, sowie alle UVV Prüfungen für Fahrzeug und ggf. Anbaugeräte |  |
| 3.0.2 | Frachtkosten | sind im Angebot mit einzubinden |  |
| 3.0.3 | Einweisung der Mitarbeiter in deutscher Sprache | sind im Angebot mit einzubinden |  |
| 3.0.4 | Dokumente der Schulung sind in deutscher Sprache zu übergeben | sind im Angebot mit einzubinden |  |
| 3.0.5 | Bedienungsanleitung, Serviceakte und Ersatzteilkatalog in digitaler und/oder Papierform | sind im Angebot mit einzubinden |  |
| 3.0.6 | UVV Prüfung und Risikobeurteilung ist beizulegen | sind im Angebot mit einzubinden |  |
| 4.0 | Wartung |  |  |
| 4.0.1 | Vertragswerkstatt: Die Entfernung wird so festgelegt, dass eine schnelle Reparatur und die Servicearbeiten durchgeführt werden können. Dadurch wird die Ausfallzeit des Fahrzeugs verkürzt und eventuelle Abschleppkosten werden minimiert. | Name der Vertragswerkstatt | Adresse: |
|  |  | Im Umkreis von max. 40 km zur Stadt Renchen | Entfernung in km: |
|  |  | Alternativ: Speditionskosten für die Abholung und Lieferung | Preis netto: |
| 4.0.2 | Wartungskosten innerhalb der nächsten 5 Jahre oder 5000h (Vollwartungsvertrag) | Gesamtkosten Arbeitszeit und gängige Ersatz- und Verschleißteile laut Serviceheft (z.B. Dichtungen, Filter, Öl, etc.) | Preis pro Jahr: _______________€ Preis pro Betriebsstunde: _______________€ |
| 5.0. | Lieferzeit |  |  |
| 5.0.1 | Voraussichtlicher Lieferungstermin nach Auftragsvergabe | Lieferzeit in Wochen | Wochen: |
| 6.0. | Preisangabe |  |  |
| 6.0.1 | Nettopreis Trägerfahrzeug | Nettopreis für Trägerfahrzeug in EURO, gemäß Leitungs-beschreibung: | ________________€ |
| 6.0.2 | An-/Umbau von einem vorhandenen Frontlader aus Pos. 2.0.1 | Nettopreis für den An-/Umbau des vorhandenen Frontladers in EURO | ________________€ |
| 6.0.3 | Bedarfsposition: für einen neuen Frontlader gemäß Pos. 2.0.2 | Nettopreis für einen neuen Frontlader in EURO – entfällt bei Erfüllung Pos. 2.0.1 | ________________€ |
| 6.0.4 | Netto -Auftragssumme |  | ________________€ |
| 6.0.5 |  | Nachlass __________% | ________________€ |
| 6.0.6 | MwSt. | Aktueller MwSt. 19% | ________________€ |
| 6.0.7 | Brutto-Auftragssumme | Gesamtpreis inkl. MwSt. | ________________€ |

Bei Zahlung innerhalb _______Tage wird ein Skonto in Höhe von ______% gewährt.

Hinweis:

Angebote, die elektronisch in Textform übermittelt werden, bei denen der Bieter nicht eindeutig erkennbar ist, werden ausgeschlossen.