| Projekt Nr.: 242/2026 Auftraggeber Landratsamt Böblingen Abfallwirtschaftsbetrieb Beschaffungsstelle/Marketing Wolf-Hirth-Straße 33 71034 Böblingen Angebot für Elektroradlader Lieferung von einem Radlader zum Aufschieben von Papier, Kartonagen und Hartkunststoff Allgemeine Beschreibung: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen betreibt in Sindelfingen die Papiersortieranlage und einen Umschlagplatz für Glas und Hartkunststoffe. Das Papier sowie die Hartkunststoffe werden in einer Kanalballenpresse zu Paketen gepresst. Der ausgeschriebene Radlader wird vor allem für die Bestückung des Förderbandes der Kanalballenpresse eingesetzt. Hauptsächlich für Materialien wie, Hartplastik, Kartonagen und Papierwertstoffe. Hierfür wird ein neuer Radlader ausgeschrieben der möglichst bald verfügbar sein sollte. Leistungsverzeichnis: |  |
| --- | --- |
|  | # Dieses Leistungsverzeichnis gliedert sich in: - Allgemeine Fahrzeugbeschreibung - Fahrzeugausstattung - Elektroantrieb - Getriebe - Räder und Reifen - Hydraulik - Fahrerhaus innen - Elektrik - Zusätzliche Ausstattung - Anbauteile - Straßenzulassung - Optionale Ausstattungsmerkmale - Preis - Anforderungen an den Bieter - Garantie und Gewährleistung - Service und Wartung - Teststellung - Fristen - Verschiedenes |
| 1. | Allgemeine Fahrzeugbeschreibung: Fahrzeugtyp: Elektroradlader Einsatzart: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen betreibt in Sindelfingen die Papiersortieranlage und einen Umschlagplatz für Glas und Hartkunststoffe. Das Papier sowie die Hartkunststoffe werden in einer Kanalballenpresse zu Paketen gepresst. Der ausgeschriebene Radlader wird vor allem für die Bestückung des Förderbandes der Kanalballenpresse eingesetzt. Hauptsächlich für Materialien wie, Hartplastik, Kartonagen und Papierwertstoffe. Hierfür wird ein neuer Radlader ausgeschrieben der zeitnah verfügbar sein sollte. Die Maschine muss über eine Zulassung als Erdbaumaschine verfügen. Fahrerhaus: Fahrerkabine |
| 2 | Fahrzeugausstattung: |
| 2.1 | Elektroantrieb: Dauerleistung mind. 22 kw Baubedingte Höchstgeschwindigkeit min. 15 km/h max. 20 km/h Angabe der Ladezyklen 80 % der Batterie ______________________ vom Bieter einzutragen |
| 2.2 | Getriebe: Automatikgetriebe |
| 2.3 | Räder und Reifen: Vollgummireifen Angebotenes Fabrikat: _____________________________________________ vom Bieter einzutragen |
| 2.4 | Hydraulik: Einsatzgewicht mind. 4.500 kg : __________________ kg vom Bieter einzutragen Kipplast mind. 2.900 kg ____________________kg vom Bieter einzutragen |
| 2.5 | Fahrerhaus innen: Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze und Heizung Feinstaub - und Pollenfilter Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Innenbeleuchtung Kabinenluftfilter Sonnenblende Optional Fahrerkabine entkoppelt 2 Türe |
| 2.6 | Elektrik: Scheinwerfer vorne und hinten am Fahrerhaus (LED) Elektrisch beheizte Außenspiegel Keine Störfrequenz im Bereich 6-9 kHz und 433 MHz |
| 2.7 | Zusätzliche Ausstattung: Lenkung: Knicklenker Optisches (Blinkleuchte) und akustisches Rückfahrsignal Rückfahrkamera Rückfahrspiegel Personenerkennung hinterm Radlader Optisches und akustisches Rückfahrsignal Höchstgeschwindigkeit gedrosselt auf min. 15 km/h max. 20 km/h Zentralschmieranlage Farbe: gelb Pendelachse Bordeigene Ladestation für Anschlüsse 16 A und 32 A |
| 2.8 | Anbauteile Schnellwechsler ___________________€ Optional Schaufel 1m³, Messer einteilig ______________________€ Schiebeschild mit Kunststoffschiene _____________________€ Gabelträger mit Gabel ______________________€ |
| 2.9 | Straßenzulassung: Nicht notwendig. Die Maschine muss auf 20 km/h gedrosselt sein. |
| 2.10 | Optionale Ausstattungsmerkmale Klimaanlage Stromverbrauchsangabe für 8 Betriebsstunden Sinnvolle oder notwendige Einrichtungen, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, bitte angeben und auf Separatem Beiblatt beifügen. |
| 2.11 | Preis: Gesamtpreis netto______________€ abzgl._____% Skonto in ______Tagen ______________€ zzgl. 19% MwSt. ______________€ Gesamtpreis brutto______________€ Der Preis ist ausschließlich in EURO (Untereinheit Cent) anzugeben. Optionen netto______________€ Weitere Ausstattungsmerkmale ______________________________________________netto______________€ vom Bieter auszufüllen |
| 3 | Anforderungen an den Bieter |
| 3.1 | Garantie und Gewährleistung Es wird eine Gewährleistung von min. 36 Monaten oder 3.000 Betriebsstunden verlangt, je nachdem, was zuerst eintritt. Garantie: __________________ Monate oder __________________ h vom Bieter einzutragen vom Bieter einzutragen |
| 3.2 | Service und Wartung Kundendienstwerkstatt im Umkreis von 30 km um die Sortieranlage Sindelfingen Nächstgelegene Kundenwerkstatt: ___________________________________km vom Bieter einzutragen Die Ausstattung mit speziell geschultem, fachkundigem Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen müssen sämtliche Garantie-, Service- und Instandsetzungsarbeiten des Fahrzeuges schnellstmöglich garantieren. Name der Werkstatt ____________________ vom Bieter einzutragen Anschrift der Werkstatt _____________________________________________ vom Bieter einzutragen Lieferzeit von Ersatzteilen mindestens innerhalb von 48 Stunden nach Eingang des Auftrags (Montag bis Freitag) ____________________h vom Bieter einzutragen Hol- und Bringservice ____________________(ja/nein) vom Bieter einzutragen Die Anfahrtspauschale muss sowohl die Personal- sowie die Fahrzeugkosten für An- und Abreise enthalten. Ein Monteur muss Montag bis Freitag innerhalb von 24 Stunden nach Eingang des Auftrags vor Ort sein. Der Preis für Anfahrt und Monteurstunden kann jährlich mit der allgemeinen Preissteigerungsrate angepasst werden. Anfahrtspauschale €/Anfahrt Monteurkosten €/Stunde Wartungspauschale für die ersten 3.000 Betriebsstunden. (Anzahl der Wartungen) Wartungspauschale €/Wartung Durchschnitte erste 6 Wartungen |
| 3.3 | Teststellung Vor Auftragsvergabe muss ein, diesen gesamten Anforderungen möglichst entsprechender, Radlader zum Zweck der Erprobung sowie Prüfung der Gewichte und Maße dem AWB Böblingen auf Verlangen für mindestens 3 Werktage kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Oder eine Referenzmaschine im Umkreis von max. 200 km von Böblingen vorgeführt werden. Vor Auftragsvergabe muss eine zufriedenstellende Vorführung der Maschine im Hinblick auf Qualität und Handhabung erfolgen. |
| 3.4 | Fristen: Liefertermin _________________ (TT.MM.JJJJ) vom Bieter einzutragen |
| 4. | Verschiedenes: Mit Abgabe des Angebots werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen erkennbar sind. |
| 5. | Datum, Unterschrift, Firmenstempel |

|  | Zuschlagskriterien: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Auswertung der Angebote erfolgt nach technischen u. betriebswirtschaftlichen Kriterien. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotsbewertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden für die Angebotsbewertung anhand der festgelegten Gewichtung angewandt (siehe Wertungsmatrix): Preis 30 % Wirtschaftlichkeit: 20 % Technischer Wert/Qualität 15 % Service: 20 % Lieferzeit: 15 % Für den Fall des Punktegleichstands ist die höhere Punktzahl im Kriterium Technischer Wert/Qualität, nachrangig in den Kriterien Preis, dann Reparatur/Service und Lieferzeit, maßgeblich. Bei Punktegleichstand in allen Kriterien entscheidet das Los. Sollten in einem Kriterium null Punkte erreicht werden, führt dies nicht zum Ausschluss des Bieters. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wertungsmatrix: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wertungskriterium: | Wertung in %: | Unterkriterium: | Ge- wichtung in %: | Max. Punkt- zahl | Punktewertung: | Punkte: |
|  | Preis | 30 |  | 100 | 300 | niedrigster Preis |  |
|  |  |  |  |  |  | relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; |  |
|  |  |  |  |  |  | x % von 400 |  |
|  | Wirtschaftlichkeit | 20 |  |  | 200 | Wirtschaftlichkeit |  |
|  |  |  | Verbrauch | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  | Reparaturkosten | 50 | 100 |  |  |
|  | Technischer Wert/ Qualität | 15 |  |  | 150 | höchste Qualität |  |
|  |  |  | Elektroantrieb |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Leistung Hydraulikpumpe |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Schaufel Volumen |  | 50 |  |  |
|  | Service | 20 |  |  | 200 | bester Service |  |
|  |  |  | Reaktionszeit Ersatzteile | 30 | 45 |  |  |
|  |  |  | Entfernung Kundendienstwerkstatt | 40 | 60 |  |  |
|  |  |  | Hol- und Bringservice | 30 | 45 |  |  |
|  | Lieferzeit | 15 | Lieferzeit | 100 | 150 | kürzeste Lieferzeit |  |
|  | Gesamtpunktzahl |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Die maximal erreichbarePunktzahl ist 1000 |  |  |  |  |