Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis

Miete von 8x Winterdienstfahrzeugen incl. Schneeschild und Salzstreuer mit Full-Service für die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Teil A: Leistungsbeschreibung

Die Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) sind als Eigenbetrieb der Stadt Tübingen für den Winterdienst der Stadt Tübingen zuständig.

Es handelt sich bei der Ausschreibung um eine zeitlich begrenzte Miete von 4 Jahren mit Full-Service inkl. An und Abfahrt.

Die Vertragslaufzeiten bestehen wie folgt mit der Option auf Verlängerung:

01.11.2026 bis 31.03.2027

01.11.2027 bis 31.03.2028

01.11.2028 bis 31.03.2029

01.11.2029 bis 31.03.2030

Der Anbieter hat den Mietgegenstand in einwandfreiem, betriebsfähigem und vollgetanktem Zustand mit den erforderlichen Papieren zu übergeben.

Die Zustellung und Abholung wird durch den Anbieter organisiert.

Bei der Zustellung ist eine Einweisung über den Mietgegenstand vom Anbieter durchzuführen.

Es ist im Falle der Angebotsabgabe sicherzustellen, dass die Fahrzeuge spätestens zum 01.11 des Miet-Monats ausgeliefert werden.

Der Servicepartner muss bei Reparatur ein Ersatzfahrzeug bereitstellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vom Bieter beigefügte Bedingungen (z. B. AGB) nicht Bestandteil des Vertrags werden.

Darüberhinausgehende Ausstattung (zusätzlich zu den geforderten Kriterien) sind

entsprechend ebenfalls anzugeben.

Teil B: Leistungsverzeichnis (LV)

Für die einzelnen Positionen sind nach Möglichkeit Einzelpreise in netto anzugeben. Hilfsweise kann der Hinweis „Serie“ oder „im Grundpreis enthalten“ angegeben werden.

Die beschriebenen Leistungsumfänge (z. B. Motorleistung und Reichweite) der jeweiligen Positionen stellen Mindestanforderungen dar, die auch übertroffen werden dürfen. Die weiteren Produktmerkmale sind ebenfalls als Grundvoraussetzungen zu verstehen, die das angebotene Fahrzeug mindestens enthalten muss. Die Abgabe z. B. weiterer Assistenzsysteme ist zugelassen. Diese sollen in einem externen Schreiben aufgeführt und ggf. erläutert werden.

Preise zu Bedarfspositionen dürfen nicht im Gesamtbetrag berücksichtigt werden.

| Pos. | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 1 | Motor:. Dieselmotor 4-Zylinder. Leistung mind. 35 kW. Kraftstofftankvolumen min. 50 Liter. Abgasnorm: min. Stage V Drehmoment: min. 220 Nm. Abgasnorm: min. Stage V. Antrieb:. Hydrostatischer Fahrantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern, elektronisch geregelt. Permanenter Allradantrieb. Ein- bzw. zweistufige Radmotoren. Stufenlose Geschwindigkeitswahl mit min. 4 Fahrmodi. Transportgeschwindigkeit: min. 0 – 40 km/h (30 km/h einstufig). Rückwärtsgeschwindigkeit: min. 0 – 20 km/h. Arbeitsgang: min. 0 – 20 km/h. Kriechgang: min. 0 – 5 km/h. Steigfähigkeit: min. 18%. Permanent aktive, hydraulisch geregelte Traktionskontrolle. Differentialsperre. Räder und Bremsen:. Betriebsbremse: hydrostatisch auf alle 4-Räder, Trommelbremse auf Vorderachse. Feststellbremse: Federspeicher, auf Vorderräder wirkend, optional zusätzlich auf Hinterachse. Winterdienstbereifung. Fahrerkabine und Komfort:. Geräumige Kabine mit voller Rundumsicht, hydrodynamisch 4-fach gelagert. Multifunktionsanzeige (Anzeige Tempomat, Differentialsperre, Kühlwassertemperatur, Füllstand Kraftstofftank, Warnleuchte Füllstand Kraftstofftank, Beleuchtungseinheit, Öldruckkontrolle, Hydrauliköltemperatur, Kontrollleuchte Motorsteuerung). Diagnoseanzeige Hydraulischer Fahrantrieb. Integrierte, einstellbare Warmwasserheizung. Optimierte Luftführung zur Vermeidung von beschlagenen Scheiben. 12 V Steckdose am Bedienpanel. Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule. Mechanische gefederter Fahrersitz mit Horizontalfederung. Ergonomische Armlehne mit schnellem Zugang zu Bedienelementen. Scheibenwaschanlage mit Wischwasserfunktion. Separate Betriebsstundenzähler für Motor und Arbeitshydraulik. Elektrik und Beleuchtung:. 12 V Bordnetz, Batterie min. 80 Ah. Aus der Kabine schaltbare, 6-polige Steckdose an Front und Heck. Batterietrennschalter. Beleuchtungsanlage nach StVZO. Rundumkennleuchte. 2x Arbeitsscheinwerfer vorn, 2x Arbeitsscheinwerfer hinten. Abmessungen:. Länge: min. 2.745 mm. Breite: max. 1200 mm ohne Spiegel. Gesamtgewicht: max. 3500 kg. Radstand: 1.700 mm – 1800 mm. Wenderadius, außen: max. 2600mm Geräteanbau Front-, Heckanbauraum und Aufbauraum hinter Kabine Frontanbau: Genormte 3-Punkt-Aufnahme verstellbar Oberlenker in mindestens 4 verschiedenen Positionen montierbar Stufenloses Heben/Senken über Joystick inkl. Taster für Schwimmstellung Umschalten der Frontaushebung von einfachwirkend auf doppeltwirkend über Vorwahlschalter. Schwingungsdämpfung der Anbaugeräte über Druckspeicher zur Reduzierung der Schwingungen des Anbaugeräts bei Straßenfahrt. Aktive hydraulische Neigungsverstellung, incl. Schwimmstellung Aktive hydraulische Seitenverstellung Außenbedienung zum Heben/Senken der Unterlenker beim Gerätewechsel Geräteentlastung, Stufenlose hydraulische Geräteentlastung zur Materialschonung Aufbauraum: Aufbauraum hinter Kabine hydraulisch kippbar aus der Kabine über doppeltwirkenden Hydraulikzylinder auch bei aufgesatteltem Anbaugerät/beladener Pritsche. Aufbau der Geräte über werkzeugloses Schnellwechselsystem Drehklappen Schneeräumschild Schildhöhe: max. 670 mm Schildbreite: 1400 mm Räumbreite bei max. Schrägstellung: 1230 mm Aufbaustreuer 0,55 m³: Wannenbreite: max. 1050 mm Wannenhöhe: max. 630 mm Wannenlänge: max. 1200 mm Hecküberstand: max. 50 mm Auslaufvariante: kurz Arbeitsscheinwerfer Streuteller. |

Datenblätter, Angaben etc. sind dem Angebot beizulegen.